## 三、项目需求

（一）投标人须提供全新、原装，并符合质量标准的货物及服务。

（二）标的如为某单位的专利或特有产品，请投标人在答疑期内告知招标代理机构。

（三）所有标的的知识产权问题，由投标人自行负责。

（四）本招标文件提出的是最低限度的要求，投标人的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

（五）品牌要求：中冶、嘉羊、联达。

（六）参数要求及标准

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 （元） | 预估 总金额 （元） | 主要技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿粉采购项目 （国产产品） | 10168 | 吨 | 320 | 3253760 | S95矿渣微粉质量要求： 1.执行标准：GB/T18046-2017； 2.检验项目：标准值 S95级； 3.密度，g/cm3：≥2.8； 4.比表面积,m2/kg：≥400 5.活性指数, %：7天≥70、 28天≥95； - 流动度比, %：≥95； 7.含水量（质量分数），%：≤1.0； 8.三氧化硫（质量分数），%： ≤4.0； 9.氯离子（质量分数），%：≤0.06； 10.烧失量（质量分数），%：≤3.0； 11.玻璃体含量（质量分数），%：≥85； 12.放射性：合格； |
| 注：此数量和预算总金额为预估需用数量，具体以招标人实际使用数量为准。 |  |  |  |  |  |

（六）服务内容及要求：

1中标人应承担为招标人进行大批量供货、零散补货等紧急情况时的材料供应。（具体供货量按实际需求为准）

2供货地点：赣州市城投良延环境有限公司所在地（赣州市章贡区水西镇石甫村凤凰岭）。

3供货时间：暂定的供货时间为合同签订之日起至2023年12月31日，按照甲方生产经营需求进行供货，具体供货时间以甲方提前半天或一天通知为准，通知的形式包括书面通知、电话、短信或微信通知，乙方应在接到甲方指定收货人通知后24小时内到货。

#### （七）主要商务要求

1履约保证金：乙方应在收到《中标通知书》后，按要求向甲方提交人民币3万元的履约保证金，履约保证金的形式可以为银行转账、银行保函等。

2付款方式：

按月进行结算，结算周期为结算月前一个月的26日至结算所在月25日，结算完后第三个月30日前支付供应商该笔结算款的75%货款,剩余25%计入下期货款中，以此类推。

（八）报价方式：

1本项目报价方式为项目投标总报价。

2报价包含材料费、运输费、卸车费、一票制税费（13%增值税专用发票）、安全环保投入、安全文明措施、员工薪酬等。